Lab1: 二进制和BCD码相互转换并显式

# 实验介绍

本实验通过使用Vivado软件，实现二进制转换BCD和BCD转换二进制的SystemVerilog设计，并通过Basys3的7段LED显示结果。

# 实验目标

学习14位二进制转换BCD码和BCD转14位二进制的SystemVerilog实现，并通过Vivado软件进行IP封装、IP管理和原理图输入设计，并最终显式结果。

本实验设计是课程最终risc-v计算器的输入和输出模块，处理十进制0-9999和14位二进制的相互转换功能。

# 实验步骤

- 编写16比特BCD码到14位二进制转换模块的SystemVerilog代码，BCD2bin.sv，输入bcd3[3:0], bcd2[3:0], bcd1[3:0], bcd0[3:0]，分别对应千、百、十、个位。输出bin[13:0]。

- 修改display_7seg_x4.sv文件，如果输入不是BCD码，输出“E” 字符，在case结构的default部分实现。

- 要求所有模块名或变量名，以<命名>_<姓名拼音缩写>形式，如bcd0_td。

- 根据《DDCA Vivado IP集成设计教程》，学习IP封装、IP管理和原理图输入的方法。形成包括clk_div、display_7seg_x4、bin2BCD等模块IP封装并构造IP库<姓名缩写>_IP，学会分线器IP（Slice）的使用。

- 将第一步编写的BCD2bin.sv生成IP封装并加入IP库中。

- 在Vivado中建立工程文件BCD_<姓名缩写>，采用原理图设计方法，输入如下图所示的设计。综合、实现、生成bit文件，对Basys3 FPGA板编程并演示。

- 建立个人实验目录ddca_lab_<姓名缩写>，所有工程文件建立在改目录下。每次实验压缩打包该目录，ddca_lab_<姓名缩写>-lab1.zip，通过教学网提交。