磷硫铁法定量测定ob/ob小鼠血浆/肝脏中胆固醇含量实验说明

- 配置磷硫铁溶液

1. 配置10%三氯化铁的磷酸溶液：

10gFeCl3·6H2O溶于浓磷酸，定容至100mL，储于棕色瓶，冷藏。

2. 配置磷硫铁试剂：

取10%三氯化铁的磷酸溶液1.5mL于100mL棕色容量瓶内，加浓硫酸定容至100mL。

- 样品处理

1. 配置标准胆固醇样品溶液（0.8mg/mL）：

称取80mg标准胆固醇样品溶于无水乙醇，定容至100mL

2. 血浆/肝脏样品

血浆：在1.5mL离心管中加入10μL血浆样品，加40μL无水乙醇，摇匀，离心（3000rpm，5min，室温），取上清备用

肝脏：选择适当方法匀浆，取匀浆液10μL于1.5mL离心管中，加入40μL无水乙醇，摇匀，离心（3000rpm，5min，室温），取上清备用

- 加样

按下表加样：

| 标准曲线 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 标准胆固醇溶液（0.8mg/mL）/μL | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| 样品溶液/μL | 0 |  |  |  |  |  |
| 磷硫铁溶液/μL | 100 |  |  |  |  |  |
| 无水乙醇/μL | 100 | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

| 未知样 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | Ob1稀释5倍 | Ob1稀释10倍 | Obx …… | 正常1稀释5倍 | 正常1稀释10倍 | 正常x …… |
| 标准胆固醇溶液（0.8mg/mL）/μL | 0 |  |  |  |  |  |
| 样品溶液/μL | 100 | 50 |  | 100 | 50 |  |
| 磷硫铁溶液/μL | 100 |  |  |  |  |  |
| 无水乙醇/μL | 0 | 50 |  | 0 | 50 |  |

- 测定

加样、混匀后静置10min，设置酶标仪波长为560nm，测定吸光值，利用标准曲线法计算样品浓度。