- 情景一：北京大学在选课网上公布课程信息，所有同学上课前会在选课网上查看教室信息决定去哪一个教室。其中计算机组成与体系结构课程被安排在理教303，上课前老师将教室改为理教302；但是一些同学由于看到的课程信息没有更新,还是去了理教303；

情景二：有一些同学在查看选课网后会把课程信息记录到自己的手机上，上课前只查看手机然后决定去哪一个教室；但是由于教室更改，这些同学去了错误的教室。

上面描述的两个情景分别是违反了（以下两空选填A / B）：

情景一： A   情景二： B

A. Memory Consistency   B. Cache Coherence

- 考虑下面的程序，其中x和y的初始值为0，thread1和thread2分别在两个不同核心上并发执行。程序执行结束后，在TSO模型下可能发生但SC模型下不可能发生的是 B

thread1() { x = 1; r1 = x; r3 = y; }

thread2() { y = 1; r2 = y; r4 = x; }

- r1 = 1, r2 = 0, r3 = 0, r4 = 0

- r1 = 1, r2 = 1, r3 = 0, r4 = 0

- r1 = 1, r2 = 1, r3 = 1, r4 = 0

- r1 = 1, r2 = 1, r3 = 1, r4 = 1

C和D在SC模型下都可能发生。A在TSO模型下也不可能发生。

- 在MESI协议中，某处理器P下的一个缓存行处于S状态，则下列说法正确的是 A

- 若P收到了针对该缓存行的BusRd信号，P的snooper可能忽略此信号。

- 若P收到了针对该缓存行的BusRdX信号，P的snooper可能忽略此信号。

- 若P尝试读该缓存行，P的snooper会产生一个BusRd信号。

- 若P尝试写该缓存行，P的snooper会产生一个BusRd信号。

A. 可能由其他共享该缓存行的处理器响应。

B. 一定会响应，且最后转换到I状态。

C. 没有Miss，不会产生信号。

D. 会产生BusRdX。

- 关于NAND Flash和NOR Flash的特点，下列说法中错误的是 C

- NAND Flash通常具有更高的存储密度，适合存储数据

- NOR Flash适合代码存储，存储的代码可以直接运行

- NAND Flash的写入速度通常比NOR Flash快

- NOR Flash的读取速度通常比NAND Flash快

参考Slide 66, Lecture 9.

- 下列关于NAND Flash的说法中正确的是 D

- 写入操作通过向控制极中施加低电压进行，擦除操作以页粒度完成。

- 写入操作通过向基底中施加高电压进行，擦除操作以块粒度完成。

- 写入操作通过向基底中施加低电压进行，擦除操作以页粒度完成。

- 写入操作通过向控制极中施加高电压进行，擦除操作以块粒度完成。

参考Slide 29&118, Lecture 9.