姓名：__________________    学号：_____________________

1. （单选）现在最不常见的并行计算机类型是 ____B____

A. SISD B. MISD C. SIMD D. MIMD

参考Slide 14, Lecture 8.

2. （单选）下面说法错误的是：____A____

A. NAND Flash相较于NOR Flash密度更低。

B. Flash program操作需要在控制端施加高电压，使电子能够穿过绝缘层进入浮栅。

C. Flash read操作中，对需要读取其数据的晶体管，控制端电压为0。

D. 在控制端施加较低的电压，可以使电流通过底座，同时不显著影响浮栅中的数据。

参考Slide 67, Lecture 9.

3. （单选）下面说法错误的是：____D____

A. PCM通过材料的相变存储数据。

B. PCM MLC用结晶程度不同的四个状态来表示2 bits的数据。

C. PCM在结晶态时内部结构排列更有序，电阻更低。

D. PCM的reset操作相较于set操作，需要的电流更大，脉冲持续的时间也更久。

参考Slide 53, Lecture 9. Reset pulse持续时间小于set pulse。

4. （单选）考虑以下在两个处理器上并行执行的代码片段。假设所有变量最初都设置为0，并且所有变量都是共享的。

处理器1：{ x = 1; y = 2; }

处理器2：{ z = y; x = z; }

假设我们采用Sequential consistency model，那么在两个处理器执行完所有代码片段之后，以下____C____组变量取值是不可能的。

A. x = 1, y = 2, z = 0.

B. x = 0, y = 2, z = 0.

C. x = 0, y = 2, z = 2.

D. x = 2, y = 2, z = 2.

Sequential consistency model中，来自同个处理器的操作保持着它们在处理器中被指定的顺序。

A. 可以按z = y; x = z; x = 1; y = 2;的顺序执行。

B. 可以按z = y; x = 1; x = z; y = 2;的顺序执行。

C. z = 2说明y = 2;先于z = y;执行，故只能是x = 1; y = 2; z = y; x = z;从而x = 2;矛盾。

D. 可以按x = 1; y = 2; z = y; x = z;的顺序执行。

5. 考虑一个基于MESI协议的缓存一致性系统，有两个处理器P1和P2，它们各自拥有独立的缓存。P1想要读取某个数据块，但是发生了缓存未命中。这个数据块在P2的缓存中，并且处于修改（M）状态。那么：

P1's snooper发送了___BusRd___信号获取数据块，P2's snooper获取了该信号，并用__Flush___操作回应。P1的缓存中，该数据块对应的条目的状态从___I___变为___S___；P2的缓存中，该数据块对应的条目状态从___M___变为___S___。

参考：

BusRd: PrRd misses the cache

BusRdX: PrWr is issued to a line which is not in the E or M states

Flush: flush data on the bus (both memory and requestor will grab the copy)

Flush*: flush for data supplier, no action for other sharers

参考Slide 49&54, Lecture 8.