姓名：__________________    学号：_____________________

1. 假设程序不断重复下面的循环，使用单比特分支预测器，预测准确率趋近于_5/7_（用分数表示）

for (i=0; i<6; i++) { /* w/o any branches */ }

稳定后在i=0和i=6时预测错误，准确率为1-2/7=5/7

UPD:因为出题时没有把对应的汇编贴出来，也没有说明不考虑编译器优化，导致产生了一些歧义，所以最终决定都给分。

2. 在采用五阶段单发射流水线的 RISC 处理器中执行如下指令序列（左端为指令序号）:

I1  ld x6, 0(x5)

I2  add x7, x6, x10

I3  beq x22, x7, L1

I4  addi x22, x22, 1

I5  L1:

(1) 指出下述冒险分别属于什么冒险(数据冒险/控制冒险，不考虑结构冒险)：

I2与I1 _数据冒险__      I3与I2 _数据冒险__      I4与I3 __控制冒险__

(2) Forwarding能解决(1)中的哪些数据冒险？对(1)中Forwarding无法完全解决的数据冒险，我们使用什么方法解决？

Forwarding能解决I3与I2间的数据冒险。

对I2与I1间的Load-Use Hazard，我们暂停IF和ID阶段，并在EX阶段插入气泡，并在下一周期再使用数据前递。

(但实际上写到Stall/Bubble即可给分)

3. （单选）下面说法错误的是：____A____

A. Register renaming解决了O3中的RAW和WAW问题。

B. VLIW的缺点包括代码膨胀和二进制不兼容等问题。

C. Pipelining和Superscalar是正交的两种优化，可以同时使用。

D. Tree height reduction利用了运算符的结合律缩短了关键路径。

Register renaming解决了WAR和WAW，无法解决RAW。

4. （单选）下面说法错误的是：____D____

A. Dynamic scheduling在程序执行时由CPU完成。

B. CDC6600解决RAW的方式是Stall issue。

C. Re-Order Buffer有助于对应的RS entry被更早释放。

D. CDC6600的指令发射、执行与完成均为乱序。

参考Slide 105, Lecture 5. Issue是in-order的。

5. 假设Load指令导致依赖其结果的指令需要在它发射的至少4个周期之后才能发射，其他类型的数据依赖导致指令需要在其依赖的指令发射的至少1个周期之后才能发射。那么在执行以下代码时，以下不同的情况中，分别需要至少几个周期将所有的指令发射？

| A: R1 = Load 16[R2] B: R3 = R1 + R4 C: R6 = Load 8[R9] D: R5 = R2 – 4 E: R7 = Load 20[R5] F: R8 = R8 – 1 G: R10 = Load 8[R8] |  | in-order issue | out-of-order issue |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1-way superscalar | 10 | 7 |
|  | 2-way superscalar | 8 | 5 |

参考Slide 70, Lecture 4.