学号_____________ 姓名_____________

- 某架构在理想情况（无缓存不命中的情况下）的平均CPI为3，发生缓存不命中时的Penalty为100 Cycle。现在此架构上执行某程序P，其中访存指令（LD/ST）占比40%，指令缓存（ICache）和数据缓存（DCache）的不命中率分别为3%和5%。

- 程序P执行时的平均CPI为 3 + (3% + 5% * 40%) * 100 = 8

- 若时钟频率翻倍而访存速度不变，此时程序P执行时的平均CPI为 3 + (3% + 5% * 40%) * 200 = 13

- 某计算机的虚拟地址为32位，主存块大小为1KB，数据缓存（DCache）中采用4路组相联映射，Tag字段占据地址中的18位。

- 该计算机虚拟地址中有几位用作DCache的组索引 32 – 18 – 10 = 4

- 该计算机的DCache容量为 1KB * 4 * (2^4) = 64KB

- 以下关于缓存的陈述中，错误的是：B

- 对于16路组相连缓存，LRU替换策略比随机替换策略更复杂。

- 最优页面置换策略是驱逐访问频率最低的页面。

- 写回缓存适合于少量频繁修改的数据项。

- 直接映射缓存的查找时间通常比全相联缓存更短。

4、下面说法中正确的是：D

- 使用写回（Write back）策略的缓存在数据写命中下，数据更新会被立即刷回到下层存储。

- 优化缓存的命中访问时间（Hit time）的策略包括硬件预取（Hardware prefetch）、路预测（Way prediction）等。

- DRAM的刷新操作只需要在出现Destructive read的情况下进行。

- DDR DRAM会在时钟上升沿和下降沿各进行一次数据传输。

5、下列说法错误的是：B

- 系统安全三大要素包括机密性、完整性和可用性。

- Linux采用微内核架构，可以有效避免诸多安全攻击。

- 如果系统架构扁平，恶意进程可能可以利用文件系统模块漏洞篡改进程管理模块的权限类数据结构，实现提权。

- 微内核架构将大部分系统功能作为用户态服务，组建通信开销相较宏内核更大。