姓名：__________________    学号：_____________________

1. 假设虚拟地址为6位（从高位到低位分别记作A5~A0，按字节寻址），数据Cache采用直接映射，可以存放4个Block，每个Block大小4B。我们将A1~A0作为Block Offset，A3~A2作为Block Index。初始时Cache为空，之后有若干次访存请求，访存地址（以字节为单位）序列为0,1,2,16,17,18,3,19。

(1)上述访存有___4___次Miss，其中第一次Miss属于__①__，最后一次Miss属于__②__？

①Compulsory Miss  ②Conflict Miss  ③Capacity Miss

（分别是0,16,3,19对应的访存，注意Compulsory Miss的定义是首次访问某个Block）

(2)为了解决Ping-pong effect，我们将Cache换成二路组相连Cache，存放Block数不变，Block Index取A2，则上述访存序列有___2___次Cache Miss。

（分别是0,16对应的访存）

2. （单选）选择正确的选项：SRAM相较于DRAM ____B____

A. 能耗更低 B. 密度更低 C. 速度更慢 D. 价格更低

参考Slide 10, Lecture 6.

3. （单选）下面说法错误的是：____C____

A. Multi-level Cache Hierarchy有助于减少Cache的Miss penalty。

B. Early Restart和Critical Word First都减少了Cache的Miss penalty。

C. Virtually Indexed Cache在Miss之后才进行地址翻译，从而减少了Cache的Miss penalty。

D. Compiler可以提升代码的时空局部性，从而降低Cache的Miss rate。

参考Slide 66, Lecture 6. Virtually Indexed Cache减少了Cache的Hit Time。

4. （单选）下面说法错误的是：____D____

A. 对DRAM Cell的读操作可能使其内容丢失。

B. 通常SRAM Cell由6个晶体管组成，DRAM Cell由1个晶体管和1个电容组成。

C. 在没有数据访问的情况下，DRAM Cell的内容也可能丢失。

D. DDR在异步DRAM的基础上，利用了时钟上升和下降沿进行传输，使其带宽提升一倍。

参考Slide 30, Lecture 7. DDR基于时钟信号，是基于同步DRAM的。

5. （单选）下列说法错误的是：_____A_____

A. Linux采用宏内核架构，相较于微内核架构更安全。

B. 微内核架构将大部分系统功能作为用户态服务，组件通信开销相较于宏内核架构更大。

C. 内核层次化划分中，设备驱动对应的安全风险最高，将其划分到高风险模块层并逐个隔离管控。

D. 通过指令集数据隔离访问能力，内核域可以授权驱动域直接访问其共享内存，无需共享数据同步。

宏内核架构将大量系统服务集成在内核中，某个组件出现漏洞时，往往可以利用该漏洞获得整个系统的权限，因此宏内核架构在安全性上可能不如微内核架构。