姓名：__________________    学号：_____________________

1. （单选）MESI协议一般用于 ____B____ Cache。

A. Write-Through B. Write-Back C. Write allocate D. Write non-allocate

参考Slide 42, Lecture 8.

2. （单选）下面说法错误的是：____C____

A. Flash使用浮栅中电子的数量来表示信息。

B. MLC Flash programming使用多次Program&Verify的方式（ISPP）控制浮栅中电子数量。

C. NAND Flash read操作中，对不需要读取其数据的晶体管，控制端电压为0。

D. 浮栅中电子数量较多时，通过Flash Cell的电流更小，Flash Cell表现出来的电阻更大。

参考Slide 44, Lecture 9. 需要施加Vpass使其导通，因为NAND Flash中Cell是串联的，其他的晶体管都导通，才能使需要读取其数据的晶体管两端分别和Ground Line与Bit Line联通，数据才能被传送到Bit Line上。

3. （单选）下面说法错误的是：____D____

A. PCM在结晶态时内部结构排列更有序，电阻更低。

B. PCM MLC用结晶程度不同的四个状态来表示2 bits的数据。

C. 可以用刷新的方法解决PCM MLC中的Resistance drift问题。

D. 相变材料会自发从非晶态转化为结晶态，所以常温下PCM的Set state更稳定。

参考Slide 52&101, Lecture 9. 这个现象主要在高温发生。

4. （单选）考虑以下在两个处理器上并行执行的代码片段。假设所有变量最初都设置为0，并且所有变量都是共享的。

处理器1：{ x = 1; y = z; }

处理器2：{ y = 2; z = x; }

假设我们采用Sequential consistency model，那么在两个处理器执行完所有代码片段之后，以下____B____组变量取值是不可能的。

A. x = 1, y = 2, z = 1.

B. x = 1, y = 2, z = 0.

C. x = 1, y = 0, z = 0.

D. x = 1, y = 1, z = 1.

Sequential consistency model中，来自同个处理器的操作保持着它们在处理器中被指定的顺序。

A. 可以按x = 1; y = z; y = 2; z = x;的顺序执行。

B. z = 0说明z = x;先于x = 1;执行，故只能是y = 2; z = x; x = 1; y = z;从而y = 0;矛盾。

C. 可以按y = 2; z = x; x = 1; y = z;的顺序执行。

D. 可以按y = 2; x = 1; z = x; y = z;的顺序执行。

5. 考虑一个基于MESI协议的缓存一致性系统，有三个处理器P1和P2，它们各自拥有独立的缓存。初始时P1和P2共享某个数据块，P3没有这个数据块，现在P3想要写这个数据块，那么：

P3's snooper发送了___BusRdX___信号，P2's snooper获取了该信号，并用__Flush*___操作回应。P3的缓存中，该数据块对应的条目的状态从___I___变为___M___；P2的缓存中，该数据块对应的条目状态从___S___变为___I___。

参考：

BusRd: PrRd misses the cache

BusRdX: PrWr is issued to a line which is not in the E or M states

Flush: flush data on the bus (both memory and requestor will grab the copy)

Flush*: flush for data supplier, no action for other sharers

参考Slide 57, Lecture 8.