酶法定量测定ob/ob小鼠血浆/肝脏中胆固醇含量实验说明

- 配置胆固醇缓冲液（100mL）

| 试剂 | 用量 |
| --- | --- |
| 苯酚 | 132mg |
| 磷酸二氢钠 | 0.78g |
| 磷酸氢二钠 | 0.71g |

- 配置酶溶液（100mL）

| 试剂 | 用量 |
| --- | --- |
| 胆固醇氧化酶 | 12单位 |
| 胆固醇酯酶 | 3.5单位 |
| 过氧化氢酶 | 6700单位 |
| 4-氨基安替比林 | 17mg/dl |

- 加样

1. 样品处理：

血浆样品：离心（20000g，4℃，5min），取上清液待用

肝脏样品：电动匀浆/手动匀浆/生物均质器匀浆，离心（20000g，4℃，5min）取上清液待用

样品37℃水浴加热5min

2. 加样：按照下表向酶标板中加入相应试剂

| 标准曲线 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 标准胆固醇溶液（50μmol/mL）/μL | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| 样品溶液/μL | 0 |  |  |  |  |  |
| 酶溶液/μL | 200 |  |  |  |  |  |
| 胆固醇缓冲液/μL | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0 |

| 样品测定曲线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 正常1稀释5倍 | 正常1稀释10倍 | 正常2稀释5倍 | 正常2稀释10倍 | 正常3稀释5倍 | 正常3稀释10倍 | ob1稀释5倍 | ob1稀释10倍 | ob2稀释5倍 | ob2稀释10倍 | ob3稀释5倍 | ob3稀释10倍 |
| 标准胆固醇溶液/μL | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品溶液 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 酶溶液/μL | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 胆固醇缓冲液/μL | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |

3. 测定

酶标仪预热30min，调节波长至500nm，测定吸光值

4. 计算

作出标准曲线，计算对应样品的胆固醇含量。