胆固醇的定量测定

张代健（组长） 2100017724	刘沛雨 2100012289

吴过 2300012280	王天行 2300012152		徐思睿 2300012279

摘要：本实验旨在定量测定野生型（wt）和ob/ob型小鼠的血浆及肝脏胆固醇含量。实验中分别采用酶法和磷硫铁法对胆固醇含量进行测定，并通过对不同检测方法的比较，评估其在胆固醇定量中的优缺点。结果表明，酶法在测定肝脏样品时表现出较高的灵敏度和线性范围（0.005 – 0.20 μmol）。磷硫铁法通过优化反应条件（如增加乙醇体积和调整反应时间），在提高灵敏度的同时，也改善了标准曲线的线性范围（0.01-0.14 μmol）。实验结果显示，ob/ob小鼠的血浆和肝脏胆固醇浓度高于WT小鼠，且不同检测方法得到的结论一致。综合考虑灵敏度、操作简便性和适用性，酶法适用于少量样品的快速检测，而磷硫铁法更适用于大规模样品的低成本检测。

关键词：胆固醇，酶法，磷硫铁法，血浆，肝脏，瘦素

胆固醇（cholesterol）是生物体内重要的脂类物质，参与细胞膜稳定、胆汁酸、维生素D和类固醇激素等合成。异常的胆固醇水平可能引发高胆固醇血症、动脉粥样硬化等心血管疾病，水平过低则与恶性肿瘤相关[1][2]。因此，胆固醇检测在疾病诊断中至关重要。

瘦素（Leptin）是一种由脂肪组织分泌的激素，由ob基因编码，在能量消耗及代谢中发挥重要作用。瘦素水平异常会导致糖、脂代谢紊乱，增加糖尿病和心血管疾病的风险[3]。

目前，血清胆固醇的检测方法主要有化学法、酶法和质谱法[4]。化学法利用磷硫铁直接与胆固醇反应产生在560nm有最大吸光的显色物质定量测量，而酶法通过胆固醇氧化酶以胆固醇为底物催化生成过氧化氢，再与苯酚反应生成在500nm处有最大吸光的物质定量测量。本实验通过化学法与酶法测定ob/ob型小鼠和野生型小鼠血浆及肝脏胆固醇水平，探讨瘦素的生理功能及不同检测方法的优缺点。

- 材料和方法

  - 实验材料和试剂

    - 实验材料

wt型小鼠血浆及肝脏样品；ob/ob型小鼠血浆及肝脏样品。

    - 实验试剂

酶法：胆固醇缓冲液：苯酚(1.32 g/L)、二水合磷酸二氢钠(10.14 g/L)、十二水合磷酸二氢钠(17.9 g/L)。酶溶液：4-氨基安替比林(0.6 g/L)、苯酚(4.66 g/L)、胆酸钠(1.29 g/L)、Triton X-100(1.5 mL/L)、胆固醇酯酶(400 U/L)、胆固醇氧化酶(200 U/L)、过氧化物酶(6000 U/L)。

磷硫铁法：铁贮存液：称取2.5 g三氯化铁晶体（FeCl3·6H2O），研磨成粉状溶于50 mL浓磷酸（85% – 87%），加水定容至100 mL，混匀后室温避光保存。磷硫铁试剂：取2.5% 铁贮存液8 mL至烧杯内，加浓硫酸（AR）定容至100 mL，混匀后室温避光保存。

    - 主要实验仪器

酶标仪、37℃培养箱、离心机、玻璃匀浆器、电动匀浆器。

  - 实验方法

    - 样品制备

      - 预实验

在前期预实验中，肝脏样品制备方法为：称量肝脏质量后，用乙醇洗涤肝脏，并将其转移至15 mL离心管中。按1:10的比例加入乙醇（即每1 g肝脏加10 mL乙醇），使用电动匀浆器匀浆，每次约10秒，匀浆5-6次（由于匀浆效果不如预期，故匀浆次数多于4次）。然后在3000 rpm下离心5分钟，取上清液，加入乙醇（体积比为1:4），再次在3000 rpm下离心5分钟，取上清备用。由于初步测得肝脏胆固醇浓度较低，调整了样品制备方法：相同步骤，但在最后一次离心时，改为在9000 rpm下离心5分钟，取上清用

图 1:第一次预实验得到的吸光值-胆固醇净含量标准曲线

于测定。

      - 正式实验

在第一次正式实验中，采用了改动后的预实验肝脏样品制备方法，但发现匀浆效果差，肝脏有大块残留，且匀浆器中疑似有灰尘掉入样品中，导致测定结果异常。

针对这一问题，第二次实验对制备方法进行了调整：首先称取一定质量的肝脏样品，加入适量乙醇洗涤肝脏，随后将肝脏转移至玻璃匀浆器中，按1:10的比例加入乙醇（即每1 g肝脏加入10 mL乙醇），手动匀浆至无明显固体。匀浆液转移至1.5mL离心管中，在12000rpm下室温离心5分钟，取上清液用于测定。

    - 酶法

配制溶液，并按以下顺序加样至酶标板：酶溶液、胆固醇缓冲液、标准胆固醇溶液或样品溶液。加样后混匀，置于37℃培养箱中反应20分钟。反应结束后，使用酶标仪在500 nm处测定吸光度。

    - 磷硫铁法

配制溶液时，按以下顺序加样至酶标板：无水乙醇、标准胆固醇溶液或样品溶液、磷硫铁试剂。加样后混匀，置于室温下反应10至20分钟，直至反应体系均一稳定。然后，使用酶标仪在560nm处测定溶液的吸光度。

    - 试剂盒法

采用北京普利莱基因技术有限公司的E1005试剂盒，其中预实验使用试剂盒标准品，正式实验中使用自配标准品。

- 结果与数据处理

  - 酶法

    - 预实验

为探究酶法测定胆固醇样品的定量范围、检测限以及血液和肝脏样品的浓度范围，并验证溶液配方和加样量的合理性，预实验设置了16组标准胆固醇浓度，并检测了肝脏和血浆样本。

第一次预实验的加样量和数据处理见附件S1-1，数据处理后获得的标准曲线如图1所示。

R² > 0.99，标准曲线基本满足线性关系。最低可检测到的胆固醇净含量为0.01 μmol，且在胆固醇净含量小于等于0.001 μmol时，吸光值与空白无显著差异。

实验中发现，肝脏样品的胆固醇浓度在线性区间内，且ob组显著高于wt组，但反应中会生成较稳定的白色浑浊物，难以去除，从而影响了检测。而血浆样品的胆固醇浓度低于检测限，与噪音无显著差异，推测是样品加样量过少且稀释倍数过大导致。为排除偶然因素影响，同时进行了兔血浆样品的检测，确认血浆处理样品加样10 μL时仍无法检出。

为了提高检测灵敏度，我们将酶溶液中苯酚和4-氨基安替比林的浓度增加至原来的十倍，且进行16组标准胆固醇浓度的线性范围检测（第二次预实验数据见附件S1-2）。考虑到胆固醇标准溶液稀释过度后无法检出，改为2倍梯度稀释，并且仅对血浆样品可能超出线性范围的低浓度部分进行了检测。

经过数据处理得到的标准曲线如图2所示。方法的线性检测范围为 0.005 – 0.20 μmol，R2 > 0.99。根据6个空白孔计算得到检出限为

DL= ksbm=0.00066

图 3:血浆样品及其标准曲线（图中绿色数据点表示使用标准胆固醇溶液测得的吸光值，用于绘制标准曲线）

血浆样品胆固醇浓度为0.003–0.03 μmol，接近线性区间边缘，且wt样品胆固醇含量异常偏高，可能因样品储存过长产生了杂质。

图 4:肝脏样品及其标准曲线（图中绿色数据点表示使用标准胆固醇溶液测得的吸光值，用于绘制标准曲线）

图 2:第二次预实验得到的吸光值-胆固醇净含量标准曲线

由于血浆样品处于线性区间边缘，加之制样过程中由于生成蛋白质沉淀等物质对样品体积存在损耗，故确定最终实验方案为向样品中补加一定量标准胆固醇溶液，使之位于标准曲线中部，从而减小误差。

    - 正式实验

预实验发现，向反应体系中添加30 μL饱和氯化钠溶液可有效减少白色浑浊物的产生，使溶液澄清。因此，正式实验中向肝脏样品及其标准曲线中添加了30 μL饱和氯化钠溶液，而血浆样品及其标准曲线未添加。正式实验的加样表和数据处理见附件S1-3。得到的标准曲线如图3和图4所示。

曲线基本线性，R2 > 0.99。计算得到的结果如表1所示。实验过程中，观察到wt小鼠2肝脏样品颜色偏黄，且添加氯化钠后析出大量白色絮状沉淀，推测为样品中残留的蛋白质发生盐析，阻碍吸光度测量，因此该数据点不纳入最终结果的计算。

图 5:对肝脏组和血浆组的t-检验结果

通过R语言进行Grubbs检验，若p值小于 0.1则剔除异常数据，发现ob/ob小鼠10的血浆和肝脏样品显著低于所有小鼠样品（包括wt样品），推测该样品可能存在问题，其样本不计入计算。ANOVA分析结果显示，wt与ob/ob小鼠在血浆和肝脏样本中均存在显著差异，ANOVA检验中肝脏组的p值为0.0339，血浆组的p值为0.00425。t-检验结果见图5。

图 6:血浆与肝脏样品胆固醇含量的相关性

表 1: 正式实验结果

正式实验中使用了同一只小鼠的血浆和肝脏样品，发现二者的线性关系较差，但R²仍大于0.9，表明二者胆固醇含量呈正相关关系，如图6所示。

| 样品 | 血浆样品 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 来源 | wt2 | wt4 | wt11 | ob4 | ob10 | ob11 |
| 胆固醇含量(nmol) | 3.45 | 1.86 | 1.70 | 7.99 | -1.65 | 8.07 |
| 小鼠血浆胆固醇浓度(μmol/mL) | 0.575 | 0.310 | 0.283 | 1.332 | NA | 1.345 |
| 样品 | 肝脏样品 |  |  |  |  |  |
| 来源 | wt2 | wt4 | wt11 | ob4 | ob10 | ob11 |
| 胆固醇含量(nmol) | 47.83 | 18.20 | 10.10 | 35.43 | 7.79 | 38.28 |
| 小鼠肝脏胆固醇浓度(μmol/mL) | 23.92 | 9.10 | 5.05 | 17.72 | 3.90 | 19.14 |

    - 对实验条件的进一步探索

      - 消除肝脏样品与酶溶液反应产生的浑浊

实验过程中注意到当反应体系中含有水时，加入肝脏样品后反应体系中会出现浑浊。若加入纯DMSO则不产生浑浊，但当DMSO浓度降至10%时，浑浊仍会出现。一种有效消除浑浊的方法是向反应体系中添加30 μL饱和氯化钠溶液（图7）。

图 7: 第1行第1至6列探究可能与肝脏反应产生浑浊的成分，从左到右依次为：水、TritonX-100、胆酸钠、苯酚、DMSO、10%DMSO。第1行第7、8列以及第二行第5-8列探究可能消除浑浊的成分，依次为对照、TritonX-100、吐温20、DMSO、饱和氯化钠、样品浓度稀释5倍。

胆酸钠对酶法反应的影响

表 2: 加入不同浓度胆酸钠时反应后溶液的吸光度

在反应体系中分别加入0倍、0.5倍、1倍、2倍、4倍浓度的胆酸钠。不加胆酸钠时吸光度非常高，因为此时溶液产生浑浊，干扰了吸光度测定。这说明胆酸钠对于反应体系是必须的。除此之外胆酸钠浓度为1倍时吸光度最高（表2），这说明我们选择1倍的胆酸钠浓度是合理的。

| 浓度倍数 | 0 | 0.5 | 1 | 2 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸光度 | 0.835 | 0.250 | 0.274 | 0.244 | 0.251 |

    - 实验结果

wt小鼠血浆胆固醇浓度为0.389 μmol/mL，ob/ob小鼠血浆胆固醇浓度为1.338 μmol/mL，wt小鼠肝脏胆固醇浓度为7.075 μmol/g，ob/ob小鼠肝脏胆固醇浓度为18.428 μmol/g。

  - 磷硫铁法

    - 预实验

预实验尝试确定1) 加入磷硫铁试剂、标准胆固醇溶液/样品溶液以及无水乙醇的合适体积2) 方法的定量范围（即标准曲线的线性范围）与检测限。

      - 乙醇挥发对实验的影响

由于正式实验样品有限，第一次预实验中控制胆固醇标准液/样品溶液与无水乙醇体积之和为20 μL，并加入200 μL磷硫铁试剂确保反应充分。

实验过程中发现，无水乙醇挥发导致高浓度胆固醇溶液出现浑浊，推测为胆固醇析出，影

图 9:第二次预实验测定得到的标准曲线

响了实验结果。加入磷硫铁试剂后反应一段时间后，体系中出现紫红色物质，可能为反应生成的磺酸化合物因乙醇挥发未完全溶解而聚集析出。加样后反应10分钟后，在560 nm下测定吸光值，根据实验结果绘制得到的标准曲线如图8所示。加样量及数据处理见附件S2-1。

图 8:第一次预实验测定得到的标准曲线

观察实验结果可以发现：

1.	结果平行性差

溶剂挥发导致反应体系体积不一致，生成的紫红色磺酸化合物不稳定，易聚集析出，影响测定。

图 10:改进加样方法后测定得到的标准曲线

2.	标准曲线的线性范围大致为0.0005 – 0.04 μmol

实验平行性不佳，且设定的定量范围较大，因此本次测定的线性范围误差可能较大，有待进一步确定。

3.	大部分样品胆固醇含量在检测限以下。

因样品稀释过多，胆固醇浓度过低，导致反应后颜色变化不明显，不同稀释倍数的样品吸光值差异小，故结果不具参考价值。

为排除乙醇挥发的干扰，将乙醇替换为PBS，重复实验，并使用兔血清样品进行验证。结果表明（见附件S2-2），替换后标准曲线（图9）线性有所改善，但仍有紫红色物质析出，影响吸光值测定，且样品反应后溶液颜色变化仍不明显，方法灵敏度较低。与第一次预实验相比，标准曲线线性变好，但方法灵敏度不佳，可测定的线性范围过小，因此仍需改进。

      - 磷硫铁试剂与乙醇的体积对实验的影响

由于前述实验中均观察到紫红色物质析出，推测为反应生成的磺酸化合物由于反应体系中有机溶剂（无水乙醇）不足导致析出。因此，此次实验增加了反应体系中无水乙醇的比例（由20 μL增加到100 μL，减少磷硫铁试剂到100 μL），并扩大了定量范围（见附件S2-3）。实验中未再观察到紫红色物质析出，标准曲线（图10）线性良好，线性范围（0.01 – 0.14 μmol）显著扩

图 11:不同反应时间测定的吸光值与标准曲线

大，且斜率增大，表明方法的灵敏度有所提升。但乙醇的挥发仍影响平行性，通过增大乙醇体积，平行性总体虽有所改善，但仍不理想。同时还粗测了不同稀释倍数下的兔血清及小鼠肝脏样品，不同样品基本均在标准曲线线性范围内。

综合以上探究可知，增加乙醇在反应体系中的体积/比例可有效避免产物析出，而降低磷硫铁试剂在显著反应体系中的体积/比例可提高检测的灵敏度。然而，乙醇挥发会影响实验的平行性，且增加乙醇导致样品的用量也需相应增加。

      - 反应时间对实验的影响

由于平行性仍未达预期，对前次实验进行重复，再次测定标准曲线。使用标准胆固醇溶液并按前次实验的加样表加样，反应约10分钟后测定并计算标准曲线。线性范围内的平行性仍然未达到预期（附件S2-4），继续在混匀仪上混匀溶液10分钟后，各酶标孔平均吸光值与前次测定相比略增大（附件S2-5），原先平行性较差的平行性有所提升，标准曲线的线性也有所改善（图11）。

以上结果说明除了乙醇挥发以外，测定时反应未充分进行也可能会影响吸光值的平行性。这可能是由于溶液体积较小且磷硫铁试剂粘稠，导致反应物难以充分接触，从而使得反应达到完全所需的时间长于参考值。在后续正式实验中，均在不同时间点测定吸光值，以确保测定时反应已完全。

综上所述，在200 μL的反应体系下，当有机溶剂（标准胆固醇溶液和无水乙醇）与磷硫铁试剂体积比为1时，测定方法的灵敏度和标准曲线的线性较好，基本可确定改进后方法的线性范围在0.01 – 0.14 μmol之间，根据最后一次预实验的结果计算方法的检测限：

DL= ksbm= 0.00126

合适的反应时间大约为20分钟。

    - 正式实验

由于血浆样品均在酶法中被使用，两次正式实验均仅使用磷硫铁法测定了不同稀释倍数下wt和ob/ob小鼠肝脏样品的胆固醇含量（见附件S2-6），反应20分钟后测定得到的标准曲线如图12所示。根据该标准曲线，计算得到不同稀释倍数的样品胆固醇含量及原浓度如表3所示。

选择吸光值在标准曲线中部的数据点进行计算。如前所述，wt小鼠2的肝脏样本匀浆并

离心后得到的溶液呈黄色，加入磷硫铁试剂反应后溶液颜色迅速变为不透明的深紫色，从而导致吸光值的测定出现异常；稀释5倍后测定得到的吸光值仍不在线性范围内，因此在后续计算中剔除该样本。除此之外，与酶法测定得到的结果一致，ob/ob小鼠10的肝脏样品吸光值低于所有其他样品，同样作为异常数据从结果

表 3:不同稀释倍数下测定得到的平均吸光值，使用加粗的数据计算胆固醇浓度

图 12:正式实验测定得到的标准曲线

中剔除。推测该异常数据的出现是由于样品制备过程中胆固醇提取不充分。剔除异常数据后计算得到的结果如表3所示（计算过程见附件）。

|  | 胆固醇浓度（μmol/g） |
| --- | --- |
| wt4 | 17.54 |
| wt11 | 12.48 |
| ob4 | 22.50 |
| ob11 | 34.30 |

图 13:试剂盒法预实验标准曲线

| A560nm | 未稀释 | 2倍稀释 | 5倍稀释 |
| --- | --- | --- | --- |
| wt2 | 溢出 | 溢出 | 2.176 |
| wt4 | 2.3365 | 1.226 | 0.4855 |
| wt11 | 1.604 | 0.909 | 0.4065 |
| ob4 | 2.9395 | 1.5295 | 0.69 |
| ob10 | 1.0005 | 0.588 | 0.2595 |
| ob11 | 溢出 | 2.1915 | 0.987 |

    - 实验结果

wt型小鼠肝脏胆固醇的平均浓度为15.01 μmol/g；ob/ob型小鼠肝脏胆固醇的平均浓度为28.30 μmol/g。

  - 试剂盒法

    - 预实验

图 13: 预实验测定得到的标准曲线

表 4: 加入不同样品反应后溶液的吸光度

实验结果（图13和表4，详细数据见附件）显示，除自配标准液外，所有测试孔的吸光度接近空白对照，并且超出标准曲线的线性范围，说明样品稀释倍数过高。此结果提示，在后续实验中需减少血液和肝脏胆固醇样品的稀释倍数。调整样品制备方法后，血液胆固醇浓度为原来的1.67倍，肝脏胆固醇浓度为原来的5倍。

| 名称 | wt血浆 | ob血浆 | wt肝脏 | ob肝脏 | 自配标准品 | 空白对照 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸光度 | 0.167 | 0.130 | 0.149 | 0.34 | 0.567 | 0.149 |

表 4:测定得到的平均吸光值

计算得到自配标准品的浓度为4.24 μmol/mL，明显低于配置浓度10 μmol/mL。由于配置胆固醇的天平和量筒验证无误，推测试剂盒中胆固醇标准品浓度偏高，导致标准曲线左移。可能是由于前人使用标准品后未及时盖好瓶盖，导致乙醇挥发。后续正式实验将使用自配的胆固醇标准溶液。

    - 正式实验

正式实验中ob/ob小鼠的肝脏样品产生了浑浊，所以测得的吸光度异常偏高（见图14，详细数据见附件）。不管是wt还是ob/ob小鼠的血浆样品，吸光度都低于标准曲线的线性范围，无法得到有效数据。带入wt小鼠肝脏的吸光度计算标准曲线，并乘以提取胆固醇时的稀释倍数（x10），得到wt小鼠肝脏中胆固醇浓度为2.32 μmol/g。

图 13: 预实验测定得到的标准曲线

表 4:磷硫铁法实验结果

在相同的条件下，直接使用7 μL的ob/ob小鼠血浆原液测定胆固醇，结果吸光值为0.412，带入标准曲线后得到ob/ob小鼠血浆胆固醇浓度为1.92 μmol/mL。远远高于提取胆固醇后的血浆样品，这说明在提取过程中确实有大量胆固醇的损失。

    - 实验结果

wt小鼠肝脏胆固醇浓度为2.32 μmol/g，ob/ob小鼠血浆胆固醇浓度为1.92 μmol/mL。

- 讨论

  - 血浆胆固醇含量测定

wt组小鼠与ob/ob组小鼠测定结果比较：虽然经乙醇提取后测定出的胆固醇含量偏低，但无论是试剂盒法直接测定或是酶法的测定结果，均可观察到wt组与ob/ob组有显著差异，ob/ob组胆固醇含量明显高于wt组，符合预期，说明基本测定方法及实验操作基本正确。

血浆酶法测定结果：无论是wt组还是ob组小鼠，相比起试剂盒法直接测定得到的血浆原液中胆固醇含量或是相关文献中的参考值均显著偏低。由于同种方法均由组内同一人完成，故操作平行性及加样带来的误差暂不纳入考虑。推测可能的主要原因为制备用于测定的样品时乙醇作为提取剂提取效率并不高，而影响乙醇提取效率的因素可能有以下几点：（1）血浆中存在某种能够络合胆固醇（酯）的物质，使其形成不溶于水和乙醇的沉淀而损失（2）血浆中存在能够与胆固醇酯酶或是胆固醇氧化酶结合的物质并进入到提取液中，在加入酶后可能会与这些物质反应，导致酶活力降低，从而导致测定结果偏低；（3）血浆中胆固醇以两种形式存在，分别是胆固醇酯和游离胆固醇，而两者在乙醇中溶解度均不高（胆固醇酯低于游离胆固醇），加上正式实验中加入的乙醇比例降低至1：2，从而可能导致血浆中胆固醇无法被全部提取。

由于时间限制，本实验未能对实验过程中发现的新问题展开探究，故做简单总结思路，可供后续开展实验参考：（1）不同溶剂对于测定血浆中胆固醇含量准确性的影响；（2）最佳的提取程序；（3）如何尽量避免血浆中其他物质的干扰。

  - 肝脏胆固醇含量测定

本次实验中使用酶法和磷硫铁法测定小鼠肝脏中胆固醇含量，两种方法测得wt组与ob/ob组小鼠肝脏中胆固醇含量均有显著差异，ob/ob组胆固醇含量明显高于wt组，符合预期，且最终测定结果差异在可接受范围内，说明结果准确性比较高，且方法及操作基本无误。

（注：试剂盒法本身不适用于肝脏样品，测试所得结果也出现明显异常，故不纳入考虑范围）

将实验结果与参考值比对可知，在检测肝脏样品时，磷硫铁法检测的准确性优于酶法，但磷硫铁法可能不支持测量更加微量的胆固醇含量，酶法在测定体系较微量时准确度优于化学法。

  - 血浆与肝脏样品测定结果比较

根据结果，肝脏中胆固醇含量高于血浆中胆固醇含量，肝脏样品未出现胆固醇含量在处理后显著降低的情况，推测可能的原因为加入乙醇的量高于提取血浆时加入的量，并且经过手动匀浆后对胆固醇提取得比较充分。

  - 异常样品

wt2肝脏样品：wt2肝脏样品在匀浆、离心后所得上清液有明显黄色，且测定结果明显偏高，添加氯化钠后析出大量白色絮状沉淀，推测为样品中残留的蛋白质发生盐析，应为匀浆后有蛋白残留在上清液中。

ob10样品：ob10样品以酶法测定血浆、肝脏以及以磷硫铁法测定肝脏中的胆固醇含量均低于其它ob/ob小鼠，并且低于wt组小鼠，推测为该小鼠出现异常。

- 结论

本次实验证实了ob/ob小鼠无论是肝脏还是血浆中的胆固醇含量均高于野生型小鼠，说明瘦素蛋白在胆固醇代谢中起到了至关重要的作用，瘦素蛋白缺乏的个体由于胆固醇水平升高而患心血管疾病的风险可能会大大提升。

同时，在实验过程中发现，化学法反应体系需要更长的时间才能达到反应平衡状态，同时其溶液粘度较高，不利于精确定量测量，并且所用试剂带有一定的危险性；而酶法反应体系达到平衡所需时间低于化学法，同时其试剂也更为安全，这可能是酶法逐渐代替化学法成为主流血总胆固醇测定方法的原因。但是由于胆固醇无法直接溶解于酶所处的水相溶液，因此酶法对于促进两相混合反应所需的去垢剂等试剂要求较高，若无法满足条件则容易产生较大的实验误差。

致谢

感谢朱文苑老师和王青松老师对实验课题选择、课题实施、实验材料准备的帮助与指导。

感谢朱文苑老师、王青松老师、刘凤麟老师和刘旖璇老师在实验方法、实验技能方面的悉心培训与指导。

感谢柳懿宸助教在实验细节与仪器使用中的帮助。

感谢大组成员与周五生物化学实验班同学们的陪伴与帮助。

参考文献

[1]	张钦凤,朴钟龟,高尚伯,等.血清胆固醇水平与心血管疾病和恶性肿瘤:698 796人的7年随访[J].中国临床康复, 2005, (15):7-9.

[2] 	Luo N, Shi RC, Dai RY, Miao HM. [Cholesterol Metabolism and Tumor Immunity]. Sichuan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban. 2022 Mar;53(2):335-341. Chinese. doi: 10.12182/20220360202. PMID: 35332739; PMCID: PMC10409372.

[3]	顾申红,李莹.瘦素与动脉粥样硬化的相关性研究现状[J].现代预防医学, 2012, 39(03):560-563.

[4]	郭玮, 陈方俊, 潘柏申. 胆固醇检测方法的发展历史及标准化. 28(11): 970-974.

[5]  《生物化学实验原理和方法》（第2版），萧能庚,余瑞元,袁明秀等.北京，北京大学出版社，2005：209-211.